CÔNG TY: ……………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………...

SỐ ĐIỆN THOẠI: ……………………………….…...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số .........../BVĐHYD-QTTN ngày ….../....../2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) có VAT | Thành tiền (VND) có VAT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo | - Lắp dựng: dựng các cây chống đứng, lắp giằng chéo, giằng ngang để tăng độ ổn định, lắp mâm sàn công tác và thang leo, lắp lan can bảo vệ. Kiểm tra toàn diện độ vững chắc, độ thẳng đứng, tải trọng, đảm bảo an toàn trước khi sử dụng; - Tháo dỡ: tháo từ tầng cao nhất xuống tầng thấp hơn, tháo mâm sàn, lan can, tháo giằng chéo, giằng ngang, tháo các cây chống đứng và kích, sắp xếp gọn gàng. | m2 | 80 |  |  |  |
| 2 | Bả matit trần trong nhà | - Bao gồm: nhân công (xử lý bề mặt trước khi sơn bao gồm cạo bỏ các chỗ sần sùi, phồng rộp, bả lại các vị trí lõm, xả phẳng và vệ sinh hoàn thiện), vật tư phụ; - Yêu cầu kỹ thuật của bột bả: + Độ lưu động: ≥ 180 mm; + Cường độ bám dính ở điều kiện chuẩn: ≥ 0,8 MPa; + Độ cứng bề mặt sau 7 ngày: ≥ 0,19. - Yêu cầu về nghiệm thu: + Bề mặt lớp bả phải mịn, phẳng; + Khe hở không quá 2 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện. | m2 | 55,5 |  |  |  |
| 3 | Sơn epoxy trần thép | - Bao gồm: nhân công, vật tư sơn, rulo, vật tư phụ; - Yêu cầu kỹ thuật của sơn men kháng khuẩn: + Là sơn epoxy gốc nước 2 thành phần; + Có khả năng kháng khuẩn; + Thời gian khô: ≤ 2,5 h; + Độ bền va đập: ≥ 25 kgf.cm; + Khả năng kháng nước: màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong nước tối thiểu 96 giờ. + Màu sắc theo yêu cầu của Chủ đầu tư. - Yêu cầu về nghiệm thu: + Khe hở không quá 1 mm khi áp thước 3 m lên bề mặt hoàn thiện; + Bề mặt lớp sơn cuối cùng phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn; + Bề mặt sơn phải phẳng nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn; không để lộ màu của lớp sơn nằm dưới lớp phủ trên cùng; + Không được có bọt bong bóng khí, không có hạt bột sơn vón cục. | m2 | 55,5 |  |  |  |
| Tổng cộng đã bao gồm VAT |  |  |  |  |  |  |  |

- Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …..() ngày kể từ ngày báo giá.

- Vật tư sử dụng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau;

- Nhà thầu thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ đầu tư, có tham khảo theo bản vẽ đính kèm và thực tế khảo sát trước khi thực hiện dịch vụ;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng dịch vụ theo các quy định của pháp luật;

- Nhà thầu có phương án sắp xếp nhân lực và thời gian thực hiện dịch vụ phù hợp với môi trường và điều kiện hoạt động của Bệnh viện;

- Nhà thầu có phương án phù hợp phục vụ công việc, có biện pháp che chắn, chống bụi bẩn, tiếng ồn, va đập và bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trước, trong và sau thực hiện;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm vệ sinh hoàn thiện từng công tác trước khi bàn giao;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày được nghiệm thu;

- Nhà thầu tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

|  | Ngày … tháng …. năm 2026 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.